# eCap 捕获模块

> 版本：v1.0
> 用户手册 —— 章节结构与格式严格遵循模板（`/root/.dsh/skills/rtl-ip-flow/templates/user-manual.md`）。
> 本文档为内部用户手册（权威版本），是编码与验证的依据。本文档覆盖本模块全部功能。

## 简介

eCap（Enhanced Capture，增强捕获）模块用于对外部事件的精确计时测量，典型应用包括旋转机械测速（如霍尔传感器齿盘）、位置传感器脉冲间隔测量、脉冲串周期与占空比测量，以及占空比编码电流/电压传感器的解码。模块提供 4 个 32 位时间戳捕获寄存器（CAP1–CAP4）、四事件边沿极性选择、事件预分频、输入毛刺滤波器、单发/连续捕获、绝对/差值（Delta）时间戳等能力；当不用于捕获时，可将同一套资源（32 位时基 + CAP1/CAP2 + CAP3/CAP4 影子寄存器）配置为一路 32 位单通道 APWM 输出。本模块集成：两个信号监测单元（MUNIT_1/MUNIT_2，支持边沿、脉宽、周期监测，可检测测量值是否落在可编程的期望范围内，并可选择与 ePWM 全局 load strobe 及 trip 信号紧耦合）、256 路输入多路复用器、输入毛刺滤波器（QUALPRD）、ADC 转换启动事件（ECAP_SOC_EVT）产生能力、APWM 模式下 DMA 事件产生能力（对应 TRM ECAP_DMA_INT，本 IP 以 req/ack 握手形式输出），以及中断寄存器中的 MUNIT 错误事件位。HRCAP（高分辨率捕获）子模块不在本模块范围（门外，不支持）。

## 主要特征

• 双模式：捕获（CAP）与辅助单通道 PWM（APWM），由 ECCTL2.CAP_APWM 切换；同引脚捕获时为输入、APWM 时为输出。

• 4×32 位时间戳捕获寄存器 CAP1–CAP4；APWM 下 CAP1/CAP2 为活动周期/比较，CAP3/CAP4 为影子 APRD/ACMP。

• 四事件独立边沿极性选择（ECCTL1.CAP1POL–CAP4POL，上升/下降沿）。

• 模 4（Mod4）序列器对四个事件排序，ECCTL2.MODCNTRSTS 只读指示下一装载目标。

• 事件预分频：bypass（/1）或 /2…/62（偶数），配置变更后首个上升沿不生效、第二个上升沿生效。

• 输入毛刺滤波器：ECCTL0.QUALPRD[15:12]，0h=旁路，1h–Fh=滤除 ≤N 个 SYSCLK 周期的毛刺，净延迟 QUALPRD+1 个 SYSCLK。

• 256:1 输入多路复用器：ECCTL0.INPUTSEL[7:0]（复位 FFh；通道数参数化）。

• 单发/连续捕获：STOP_WRAP（1–4）冻结点、REARM 再武装；连续模式四深环形缓冲。

• 绝对时间戳 / Delta（差值）时间戳：CTRRST1–4 控制捕获后清零时基。

• 32 位时基 TSCTR 每 SYSCLK 递增，TSCTRSTOP 启停，CTROVF 溢出标志；CTRPHS 相位偏移装载。

• 事件滤波器复位 CTRF_RST（写 1 清滤波器、计数器、Mod4、中断标志；不影响 MUNIT 错误标志）。

• 中断：CEVT1–4 / CTROVF / CTR=PRD / CTR=CMP 事件源 + MUNIT 错误事件，使能/标志/清除/强置（ECEINT/ECFLG/ECCLR/ECFRC）。

• DMA 触发：ECCTL2.DMAEVTSEL[13:12] 选择源，输出 DMA 请求（o_ecap_dma_req 高有效请求 + i_ecap_dma_ack 应答，应答后撤销请求）；捕获模式源为 CEVT1–4（即 LD1–4），APWM 模式源为 period/compare/both。

• ADC SOC 触发：ECCTL0.SOCEVTSEL[17:16] 选择源，输出 ECAP_SOC_EVT 单脉冲；捕获模式源为 CEVT1–4，APWM 模式源为 period/compare/both。

• 双信号监测单元：MUNIT_1/MUNIT_2 监测边沿、脉宽、周期，检查是否落在 [MIN,MAX] 期望范围；越界产生 M1/M2_EVT1/EVT2；支持影子装载、调试范围记录、ePWM 全局 load strobe/trip 耦合。

• 同步：SWSYNC 软件同步、SYNCO_SEL 输出源选择、SYNCI_EN 相位装载使能、ECAPSYNCINSEL.SEL[6:0] 外部 SYNCIN 选择。

• EALLOW 关键寄存器写保护（可参数化关闭；含 MUNIT 控制寄存器）。

• 集成能力：信号监测单元、256:1 输入 mux、毛刺滤波器、ADC SOC 触发、APWM 模式 DMA 触发、MUNIT 中断位、7 位 SEL 选择。

## 功能描述

### 3.1 整体框图

模块整体设计（示意，未展开 APB 接口细节）：

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                         eCap                         │De

ecap_input[C_INPUT_NUM-1:0] ►│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌────────┐  ┌─────────┐ │

│                   │  │ 256:1 输 │  │ 毛刺滤波器│  │ 事件预 │  │ 边沿极性│ │

│  ECCTL0.INPUTSEL  │  │ 入复用器 │─►│(QUALPRD) │─►│ 分频器 │─►│CAPxPOL  │ │

│                   │  └──────────┘  └──────────┘  │(PRESCL)│  └────┬────┘ │

│                   │       (2FF同步)               └────────┘       │      │

│                   │                                                ▼      │

│                   │                                     ┌────────────────┐ │

SYSCLK ──┼──────────────────►│  ┌──────────┐                       │ Mod4 序列器    │ │

│                   │  │ TSCTR    │                       │ + 事件限定     │ │

arst_n ──┼──────────────────►│  │ 32位时基 │◄──────────────────────│ LD1~LD4 选通   │ │

│                   │  └────┬─────┘                       └───┬────────┬───┘ │

│                   │       │   CTRPHS相位装载                 │        │     │

│                   │       ▼                                 ▼        ▼     │

│                   │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │

│                   │  │ CAP1/CAP2/CAP3/CAP4 (时间戳) APWM: 周期/比较/影子 │ │

│                   │  └──────────────────────────────────────────────────┘ │

│                   │                                                       │

│                   │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │

gldstrb ─┼──────────────────►│  │ 信号监测单元 (MUNIT_1 / MUNIT_2)                 │ │

trip ────┼──────────────────►│  │ 边沿/脉宽/周期监测, [MIN,MAX] 检查, 影子/调试,     │ │

│                   │  │ GLDSTRBSEL/TRIPSEL 耦合, 错误事件→中断            │ │

│                   │  └──────────────────────────────────────────────────┘ │

│                   │                                                       │

sync_in ─┼──────────────────►│  同步逻辑 (ECAPSYNCINSEL/SYNCI/SYNCO/SWSYNC)          │

eallow ──┼──────────────────►│  EALLOW 保护 ── 关键控制寄存器                         │

│                   │  中断逻辑 (ECEINT/ECFLG/ECCLR/ECFRC)                  │

│                   └──────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────┘

│                          │          │          │          │         │

│                     ecap_intr  ecap_sync_out  apwm_out ecap_dma_req ecap_soc

│                     (至 PIE)   (同步输出)   (APWM输出) (DMA触发) (ADC SOC)

└── (APB4 32-bit 从口: PADDR/PWDATA/PRDATA/PREADY/PSLVERR ...)

### 3.2 资源与模式概览

一个 eCap 通道拥有下列独立资源：256:1 输入多路复用器、输入毛刺滤波器、32 位时基计数器、4×32 位时间戳寄存器、四段序列器（Mod4）、模计数器状态寄存器、四事件独立边沿极性选择、输入预分频（/2…/62 或旁路）、单发比较（STOP_WRAP）、四深环形缓冲（连续模式）、事件滤波器复位、四事件中断、两个信号监测单元（MUNIT_1/MUNIT_2）、DMA 触发、ADC SOC 触发、EALLOW 保护。

模式切换：ECCTL2.CAP_APWM=0 为捕获模式（引脚为输入），=1 为 APWM 模式（引脚为输出）。捕获模式下影子装载被锁止（禁止 CAP1/CAP2 从 APRD/ACMP 装载）；APWM 模式下 TSCTR 在 CTR=PRD 时复位、允许影子装载、禁止时间戳装载。信号监测单元在两种模式下均可使用（监测对象为 INPUTSEL 选出的捕获输入信号）。

### 3.3 捕获模式（CAP）

#### 3.3.1 输入选择与同步

外部输入经 Input X-BAR 连至设备引脚，模块内部用 256:1 多路复用器（ECCTL0.INPUTSEL，复位 FFh，8 位选择）从中选择一路作为捕获输入；通道数由参数 C_INPUT_NUM 裁剪（默认 256）。选出的输入先经内部两级触发器（2FF）同步到 SYSCLK 域以抑制亚稳态（参数 C_SYNC_IN 可旁路），再进入毛刺滤波器（见 3.3.10）。约束：ECAPxIN 脉冲宽度须 ≥2×SYSCLK，否则可能被 SYSCLK 采样漏掉。

#### 3.3.2 事件预分频

输入脉冲串可被预分频为 N=2–62（偶数步进）或旁路（bypass）。ECCTL1.PRESCALE 各取值对应除频比：0h=/1（旁路）、1h=/2、2h=/4、3h=/6、4h=/8、5h=/10、…、1Eh=/60、1Fh=/62。配置变更后，第一个上升沿不进入捕获逻辑，预分频值在第二个上升沿起生效。事件预分频器可经 ECCTL2.CTRF_RST 复位。

#### 3.3.3 边沿极性选择与限定

四个捕获事件各自独立选择边沿极性：ECCTL1.CAP1POL–CAP4POL，0=上升沿触发，1=下降沿触发。每个事件由 Mod4 序列器限定，边沿事件经 Mod4 选通后作用于对应 CAPx 寄存器（CAPx 在下降沿装载）。

#### 3.3.4 Mod4 序列器与模计数器状态

Mod4（2-bit）计数器由边沿限定事件（CEVT1–CEVT4）递增：0→1→2→3→0 循环。ECCTL2.MODCNTRSTS 只读指示下一装载目标：00b=下一事件装载 CAP1、01b=CAP2、10b=CAP3、11b=CAP4。

#### 3.3.5 单发/连续控制

• 连续模式（ECCTL2.CONT_OSHT=0）：Mod4 循环计数，捕获值持续写入 CAP1–CAP4（环形缓冲）。

• 单发模式（CONT_OSHT=1）：STOP_WRAP（1–4，复位 3h）为停止值，Mod4 计数到该值即冻结 Mod4 并禁止 CAP1–CAP4 装载（CAPLDEN 自动清）。REARM（ECCTL2.REARM，W1S）再武装：清零 Mod4、解冻 Mod4、允许装载。

• 注意：单发模式下若配置了 CTRRSTx（Delta），即使达到 STOP_WRAP 且未 REARM，TSCTR 仍会按捕获事件复位。

#### 3.3.6 32 位时基与相位控制

TSCTR 每 SYSCLK 递增 1，提供捕获时基；ECCTL2.TSCTRSTOP 启停（0=停止、1=自由运行）。计数器溢出（FFFFFFFF→00000000）产生 CTROVF 事件。CTRPHS 为相位偏移寄存器，在 SYNCI 事件或软件强制同步时装载入 TSCTR，用于与其他 eCAP/EPWM 时基对齐（APWM 相位偏移用）。

#### 3.3.7 绝对/Delta 时间戳

ECCTL1.CTRRST1–4 控制对应捕获事件后是否清零 TSCTR：0=不清零（绝对时间戳），1=捕获时间戳后清零（差值/Delta 模式）。Delta 模式下"先捕获、后清零"。

#### 3.3.8 CAP1–CAP4 时间戳寄存器

四个 32 位寄存器由时基总线 CTR[31:0] 供给，在对应 LD 选通（LD1–LD4）时锁存时间戳。ECCTL1.CAPLDEN 可禁止装载（0=禁止、1=允许）；单发停止时该位自动清。CAPLDEN 不影响 CEVTn 事件产生。

#### 3.3.9 事件滤波器复位

ECCTL2.CTRF_RST（写 1 清 0）复位事件滤波器、计数器、Mod4 计数器及 CEVT[1..4]、CTROVF 标志；用于初始化/调试，使捕获模块从已知状态启动。注意：该复位不影响信号监测中断（MUNIT 错误标志不受事件滤波器复位影响，TRM 21.1.1）。

#### 3.3.10 毛刺滤波器

输入信号在进入事件预分频器之前可经毛刺滤波器滤除噪声毛刺。ECCTL0.QUALPRD[15:12] 以 SYSCLK 周期为单位指定滤波宽度：0h=旁路（复位默认，保持兼容）；1h=滤除 ≤1 个 SYSCLK 周期的毛刺；2h=滤除 ≤2 周期；…；Fh=滤除 ≤15 周期。启用后信号净延迟 QUALPRD+1 个 SYSCLK，使用毛刺滤波的应用必须补偿该延迟（例如信号监测的 edata 偏移）。毛刺滤波器与事件预分频（PRESCALE）两个功能并存，先滤波、后预分频。

### 3.4 APWM 模式

CAP_APWM=1 时，模块作为单通道 PWM：TSCTR 为向上计数时基，CAP1/CAP2 为活动周期/比较，CAP3/CAP4 为影子 APRD/ACMP。影子装载两种方式：立即（写 CAP1/CAP2 活动寄存器同时写影子，等效立即模式）；周期相等（写 CAP3/CAP4 影子寄存器，CTR=PRD 时装载影子并复位计数器）。初始化时应先写活动寄存器（自动拷贝初始值到影子），运行期更新比较值用影子寄存器。

输出行为（APWMPOL=0 活动高）：CMP=0x00000000 → 整个周期输出低（0% 占空比）；CMP=1 → 高 1 周期；CMP=2 → 高 2 周期；CMP=PERIOD → 除 1 周期外全高（<100%）；CMP=PERIOD+1 → 整个周期高（100%）；CMP>PERIOD+1 → 整个周期高。APWMPOL=1 活动低时，比较值定义的是低电平（关断）时间。

APWM 模式下 DMA 触发源（ECCTL2.DMAEVTSEL）与 ADC SOC 触发源（ECCTL0.SOCEVTSEL）可在周期匹配（period）、比较匹配（compare）、两者（both）之间选择，见 3.8/3.9。

### 3.5 中断控制

中断源：捕获事件 CEVT1–CEVT4、计数器溢出 CTROVF、APWM 事件 CTR=PRD、CTR=CMP，以及 MUNIT 错误事件 M1_EVT1/EVT2、M2_EVT1/EVT2。CEVT1–4 仅在捕获模式有效，CTR=PRD/CTR=CMP 仅在 APWM 模式有效，CTROVF 两种模式均有效，MUNIT 错误事件两种模式均有效（由监测单元产生）。

本 IP 的 o_ecap_intr 输出为电平形式（产品化增强，方案 A）：o_ecap_intr = 任一「ECEINT 使能且 ECFLG 标志置位（未清除）」事件的 OR；只要存在使能且未清除的事件标志，输出持续保持高，ISR 写 ECCLR 清除所服务事件标志后自动回落。ECFLG[0] INT 位重定义为 pending banner（派生状态）：与输出电平同源——读回值即「是否存在使能且未清除的事件」，不再表示"脉冲已产生"；banner 随事件清除自动回落，无独立清位语义。

ISR 清中断引导（方案 A）：ISR 直接写 ECCLR 对应位（W1C）清除所服务事件标志（含 MUNIT 错误事件位 [12:9]），清除后 o_ecap_intr 电平输出与 INT banner 自动回落；无需单独"清 INT"步骤（banner 为派生状态）。

Force 语义（方案 A）：ECFRC 写 1 强置事件标志（含 MUNIT 错误位）——若该事件已使能（ECEINT 对应位=1），电平输出与 INT banner 立即置高（便于调试）；若未使能，仅置 ECFLG 标志、不影响输出。事件滤波器复位（CTRF_RST）不会清除 MUNIT 错误标志，MUNIT 错误标志只能通过 ECCLR 对应位或复位清除。

### 3.6 同步机制

SWSYNC（ECCTL2.SWSYNC，W1S）写 1 触发软件同步，迫使本模块及下游（SYNCO_SEL=00）模块 TSCTR 相位装载。SYNCO_SEL 选择同步输出源：0h=SWSYNC、1h=CTR=PRD 事件（仅 APWM 模式有意义）、2h/3h=禁用同步输出。SYNCI_EN=1 使能 TSCTR 在 SYNCI 或软件强制事件时从 CTRPHS 装载。ECAPSYNCINSEL.SEL[6:0] 选择外部 SYNCIN 源（EPWM1–7SYNCOUT、ECAP1/2SYNCOUT、INPUTXBAROUT5/6 等；复位 1h=EPWM1SYNCOUT；20h–7Fh 按 SOC 规格）。本模块 SYNCOUT 不可回接本模块 SYNCIN（如 ECAP1SYNCOUT 不能作 ECAP1 的 SYNCIN）。MUNIT 影子装载的 Sync 事件触发与 eCAP 同步事件同源（见 3.10.4）。

### 3.7 EALLOW 保护

关键控制寄存器（ECCTL0/ECCTL1/ECCTL2/ECEINT/ECFRC/ECAPSYNCINSEL，以及 MUNIT_COM_CTL/MUNIT_#_CTL/MUNIT_#_SHD_CTL）受 EALLOW 保护：eallow 端口未使能时写被屏蔽，使能后才可写。参数 C_EALLOW 可关闭保护（对应 TRM DEV_CFG_REGS.ECAPTYPE 解锁后的行为）。

### 3.8 DMA 触发

模块产生一路 DMA 触发请求（req/ack 握手形式，本 IP 产品化增强），触发源由 ECCTL2.DMAEVTSEL[13:12] 选择：

• 捕获模式：00b=CEVT1、01b=CEVT2、10b=CEVT3、11b=CEVT4（即 LD1–LD4 装载事件，TRM 21.5.9 以 LD1–LD4 表述，二者同指）。

• APWM 模式：00b=周期匹配（period）、01b=比较匹配（compare）、10b=周期或比较匹配（both）、11b=禁用。

DMA 触发用于将捕获数据从 eCAP 寄存器连续搬移到片上内存，无需 CPU 干预。握手时序：DMAEVTSEL 选中事件发生时 o_ecap_dma_req 拉高（请求）；外部 DMA 控制器接受请求后拉高 i_ecap_dma_ack；本模块在 ack 有效期间撤销 req（req 拉低），完成一次握手。若 ack 未拉高，req 保持高直至 ack 到来。DMA 请求与中断输出相互独立：DMA 触发不依赖 ECEINT 使能，仅由 DMAEVTSEL 选择的事件产生。所选源事件的状态可通过 ECFLG 对应只读标志位观测（如捕获模式源为 CEVT1 时读 ECFLG.CEVT1；APWM 模式源为 period/compare 时读 ECFLG.CTR_PRD/CTR_CMP）。

接口差异注记：TRM 原始语义为脉冲式 ECAP_DMA_INT（单脉冲触发）；本 IP 采用 req/ack 握手请求（o_ecap_dma_req / i_ecap_dma_ack），以适配可暂停/背压的 DMA 控制器。

### 3.9 ADC SOC 触发

模块产生一路 ADC 转换启动事件输出 ECAP_SOC_EVT（单脉冲），触发源由 ECCTL0.SOCEVTSEL[17:16] 选择：

• 捕获模式：00b=CEVT1、01b=CEVT2、10b=CEVT3、11b=CEVT4（同 DMAEVTSEL，源事件状态可经 ECFLG 只读标志观测）。

• APWM 模式：00b=周期匹配（period）、01b=比较匹配（compare）、10b=周期或比较匹配（both）、11b=禁用。

该能力允许启动 ADC 转换，增强 APWM 功能（如按 PWM 周期同步采样），并可同步捕获事件与 ADC 采样。

### 3.10 信号监测单元（MUNIT）

#### 3.10.1 概览与框图

每个 eCAP 模块包含两个信号监测单元（MUNIT_1 与 MUNIT_2），用于监测 ECAP 输入信号的边沿、脉宽、周期，适用于安全应用（如 ePWM 脉宽边界监测）。监测对象为 INPUTSEL 选出的捕获输入信号（与捕获路径同源）。每个监测单元可独立配置监测类型（MON_SEL）、期望范围（MIN/MAX）与使能（EN），测量值越界产生错误事件，可映射为中断。公共控制（MUNIT_COM_CTL）提供 ePWM 全局 load strobe 选择（GLDSTRBSEL）与 trip 信号选择（TRIPSEL）。

捕获输入(INPUTSEL选出) ──► 边沿检测 ──► 测量(脉宽/周期/边沿时间) ──► 与 [MIN,MAX] 比较 ──► M1/M2_EVT1/EVT2

▲                                   ▲

MIN/MAX(活动,由影子装载)                        DBG_MIN/MAX(调试记录)

SHD_CTL(LOADMODE/SWSYNC/SYNCI_EN)          TRIPSEL(高禁用/低启用)

GLDSTRBSEL(全局load strobe)                    EN 使能

#### 3.10.2 脉宽与周期监测

MUNIT_#_CTL.MON_SEL=0 高脉宽、1 低脉宽、2 升-升周期、3 降-降周期时，监测单元测量对应脉宽/周期，并检查是否落在 [MIN,MAX] 期望范围内：

• 测量值 < MIN → 产生 M1/M2_EVT1；

• 测量值 > MAX → 产生 M1/M2_EVT2。

MAX 错误的产生时机由 MUNIT_#_CTL.DIS_EMAXERR[2] 控制：0=脉宽一旦大于 MAX 立即报错（第二个边沿可能迟到或永不出现）；1=等到第二个事件出现后再报错。MIN/MAX 活动值可通过 MUNIT_#_MIN/MAX 直接写，或通过影子寄存器（MIN_SHD/MAX_SHD）在同步事件/全局 load strobe 时装载。

#### 3.10.3 边沿监测

MUNIT_#_CTL.MON_SEL=4 监测上升沿、5 监测下降沿时，监测单元检查边沿是否出现在 [MIN,MAX] 定义的时间窗内（时间窗相对同步事件定义）：

• 边沿出现在时间窗外 → 产生 M1/M2_EVT1；

• 两次同步事件之间 MIN 或 MAX 均未发生（边沿既没在 MIN 时刻前出现也没在 MAX 时刻后出现，即窗口内未命中）→ 产生 M1/M2_EVT2。

边沿监测逻辑在同步事件时重启（避免 MIN/MAX 均未发生时的死锁）。配置约束：eCAP 计数器须与 EPWM 模块同步；MIN/MAX 定义的时间窗不能跨同步边界；若 EPWM/ECAP 计数器装载非零相位值，软件必须相应调整 MIN/MAX，启用毛刺滤波器时还须补偿 QUALPRD+1 延迟。

#### 3.10.4 影子装载与 ePWM 耦合

每个监测单元有独立的影子控制（MUNIT_#_SHD_CTL）：

• SYNCI_EN[0]：影子使能（0=禁用、1=启用）。

• LOADMODE[2]：装载模式，0=在下一个同步事件时把影子装载到活动寄存器；1=在 EPWMx.GLDLCSTRB 事件时装载。

• SWSYNC[1]（W1S）：若 SYNCI_EN 置位，写 1 立即把 MIN/MAX 影子值拷贝到活动寄存器（软件同步装载）。

影子装载触发源（两类均可）：

• 同步事件（LOADMODE=0 时）：外部 SYNCIN（ECAPSYNCINSEL.SEL 选择）、CTR=PRD 周期相等事件（APWM 模式）、软件同步（ECCTL2.SWSYNC 或本寄存器 SWSYNC）均可作为影子装载的同步事件触发。

• 全局 load strobe（LOADMODE=1 或 GLDSTRBSEL 选择时）：见下方 GLDSTRBSEL。

公共控制 MUNIT_COM_CTL 提供 ePWM 耦合：

• GLDSTRBSEL[14:8]：全局 load strobe 选择。0h=禁用（SOC 层 tieoff）；1h–7Fh=选择 SOC 层全局 load strobe（含 ePWM 全局 load strobe）作为影子到活动装载触发。

• TRIPSEL[6:0]：trip 信号选择。0h=禁用（trip 不影响监测）；1h–7Fh=选中信号为高时自动禁用信号监测、为低时重新启用。

全局 load strobe 与 trip 信号经参数化输入端口引入（i_gldstrb[C_GLDSTRB_NUM-1:0]、i_trip[C_TRIP_NUM-1:0]，默认各 7 位）。

#### 3.10.5 配置前置条件

脉宽/周期监测（TRM 21.5.13.1）：

• eCAP 计数器必须为绝对模式（计数器自由运行、不在任何捕获事件时复位，即 CTRRSTx=0）；

• 连续模式使能（单发模式可用但不推荐，因监测持续时间短）；

• 计数器同步特性禁用（ECCTL2.SYNCI_EN=0）；

• 至少启用两个捕获（ECCTL2.STOP_WRAP≥1，且至少 CAP1 与 CAP2 使能）；

• 所用捕获模块的边沿极性（ECCTL1.CAPxPOL）配置为采集两个相关边沿：高脉宽=一个上升沿+一个下降沿；低脉宽=一个上升沿+一个下降沿；升-升周期=两个上升沿；降-降周期=两个下降沿。

边沿监测（TRM 21.5.13.2）：

• eCAP 计数器须与 EPWM 模块同步；

• 绝对模式；

• 连续模式可启用（单发可用但不推荐）；

• 至少启用一个捕获（STOP_WRAP≥0，且至少 CAP1 使能）；

• 所用捕获模块的边沿极性配置为采集目标边沿；

• MIN/MAX 定义的时间窗不能跨同步边界。

#### 3.10.6 调试范围（DEBUG_RANGE）

MUNIT_#_CTL.DBG_RNG_EN[1]=1 时，监测单元记录实际观测到的测量值变化范围：MUNIT_#_DBG_MIN（只读，复位 FFFFFFFFh）记录观测最小值，MUNIT_#_DBG_MAX（只读，复位 0h）记录观测最大值。翻转（toggle）DBG_RNG_EN 可重新启动该过程，并将两个 DEBUG_RANGE 寄存器重新初始化。该功能用于系统调试时观测信号真实变化范围。

## 接口与信号

| 信号 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYSCLK | 输入 | 1 | 系统时钟，时基与逻辑时钟域 |
| arst_n | 输入 | 1 | 异步复位，低有效，内部 2FF 同步 |
| psel / penable / pwrite | 输入 | 1/1/1 | APB4 从口选择/使能/写使能 |
| paddr | 输入 | 12 | APB 地址（字节地址，见寄存器总览；0x100 起为 MUNIT 块） |
| pwdata | 输入 | 32 | APB 写数据 |
| prdata | 输出 | 32 | APB 读数据 |
| pready | 输出 | 1 | APB 就绪 |
| pslverr | 输出 | 1 | APB 从口错误（本 IP 恒 0） |
| ecap_input | 输入 | C_INPUT_NUM | 捕获输入总线（默认 256），由 ECCTL0.INPUTSEL 选择 |
| gldstrb | 输入 | C_GLDSTRB_NUM | 全局 load strobe 输入总线（默认 7），由 MUNIT_COM_CTL.GLDSTRBSEL 选择（RTL 端口名 i_gldstrb） |
| trip | 输入 | C_TRIP_NUM | trip 信号输入总线（默认 7），由 MUNIT_COM_CTL.TRIPSEL 选择（RTL 端口名 i_trip） |
| sync_in | 输入 | 1 | 外部同步输入 SYNCIN（源由 ECAPSYNCINSEL.SEL 选择） |
| eallow | 输入 | 1 | 关键寄存器写保护使能（C_EALLOW 可关闭） |
| emu_suspend | 输入 | 1 | 仿真挂起输入（RTL 端口名 i_emu_suspend），配合 ECCTL1.FREE_SOFT 控制 TSCTR 挂起行为 |
| ecap_intr | 输出 | 1 | 中断输出（电平形式，产品化增强；使能且未清除的事件/INT 标志期间持续高，ECCLR 清除后拉低；TRM 原始语义为到 PIE 的单脉冲） |
| ecap_sync_out | 输出 | 1 | 同步输出 SYNCOUT（源由 ECCTL2.SYNCO_SEL 选择） |
| apwm_out | 输出 | 1 | APWM 输出（与捕获输入引脚复用；捕获模式为输入、APWM 模式为输出） |
| ecap_dma_req | 输出 | 1 | DMA 触发请求（高有效；DMAEVTSEL 选中事件发生时拉高，i_ecap_dma_ack 应答后撤销；RTL 端口名 o_ecap_dma_req；对应 TRM ECAP_DMA_INT，本 IP 改为握手形式） |
| ecap_dma_ack | 输入 | 1 | DMA 触发应答（高有效；外部 DMA 控制器接受请求后拉高，本模块据此撤销 req；RTL 端口名 i_ecap_dma_ack；本 IP 新增，TRM 无此端口） |
| ecap_soc | 输出 | 1 | ADC SOC 触发输出 ECAP_SOC_EVT（单脉冲，RTL 端口名 o_ecap_soc） |

输入连接说明：外部引脚经 Input X-BAR 接入 `ecap_input` 总线，由 INPUTSEL 完成 256:1 选择（可选输入见 TRM 表 21-1：INPUTXBAR、ADC 事件、CMPSS、EPWM 同步等）；APWM 输出经 Output X-BAR 引出至 GPIO；ePWM 全局 load strobe 与 trip 信号经 `gldstrb`/`trip` 端口引入。GPIO/X-BAR 集成不在本 IP 范围内。

## 软件配置流程

> 以下场景仅描述寄存器配置步骤与取值，不含代码；读者可据此写出具体代码。

### 4.1 场景一：绝对时间戳捕获（单发、上升沿、四事件）

目标：对一路输入脉冲的连续 4 个上升沿记录绝对时间戳后冻结。

1. 复位后先写 ECCTL2.TSCTRSTOP=1 使时基自由运行；写 ECCTL2.CTRF_RST=1 清滤波器/计数器/标志，确保从已知状态启动。

2. 写 ECCTL2.CAP_APWM=0 选择捕获模式。

3. 写 ECCTL0.INPUTSEL 选择输入通道（0…C_INPUT_NUM-1）。

4. 写 ECCTL1.PRESCALE 选择预分频（0h=旁路，或 /2…/62）。

5. 写 ECCTL1.CAP1POL–CAP4POL=0（四事件均上升沿）。

6. 写 ECCTL1.CTRRST1–4=0（绝对模式，不清零时基）。

7. 写 ECCTL2.CONT_OSHT=1（单发）、ECCTL2.STOP_WRAP=3（4 个捕获后停止）。

8. 写 ECCTL1.CAPLDEN=1（允许装载）。

9. 写 ECCTL2.REARM=1 再武装（清 Mod4、解冻、允许装载）。

10. 等待四个事件：可读 ECCTL2.MODCNTRSTS 观察序列器状态，读 ECFLG.CEVT1–4 观察事件标志。

11. 冻结后读 CAP1–CAP4 得四个绝对时间戳；需要再次捕获时重复步骤 9。

### 4.2 场景二：Delta 差值捕获（上升沿触发）

目标：测量相邻上升沿之间的时间差（先捕获后清零）。

1. 按场景一步骤 1–5 配置模式/输入/预分频/极性。

2. 写 ECCTL1.CTRRST1–4=1（对应事件捕获后清零 TSCTR，Delta 模式）。

3. 写 ECCTL1.CAPLDEN=1；ECCTL2.CONT_OSHT 按需设单发或连续。

4. REARM 后等待事件；读 CAP1–CAP4，各值为相邻事件间周期数（差值）。

5. 单发下即使停止且未 REARM，TSCTR 仍按事件复位。

### 4.3 场景三：APWM 单通道 PWM 生成

目标：产生指定频率/占空比的 PWM。

1. 写 ECCTL2.CAP_APWM=1（APWM 模式）。

2. 写 ECCTL2.APWMPOL 选择输出极性（0=活动高、1=活动低）。

3. 写 CAP1=周期值（PRD）、CAP2=比较值（CMP）：写活动寄存器同时拷贝到影子，等效立即模式。

4. 写 ECCTL2.TSCTRSTOP=1 启动时基；TSCTR 计至 PRD 复位。

5. 运行期更新比较/周期：写 CAP3（APRD 影子周期）/CAP4（ACMP 影子比较），在 CTR=PRD 时装载。

6. 输出占空比参照 §3.4 的 CMP 边界行为（CMP=0/1/2/P/P+1/>P+1）。

### 4.4 场景四：APWM 相位偏移（同步对齐）

目标：使本模块 PWM 输出相对其他 eCAP/EPWM 时基产生固定相位偏移。

1. 按场景三配置 APWM 周期/比较/极性。

2. 写 CTRPHS=期望相位偏移值。

3. 写 ECCTL2.SYNCI_EN=1（使能相位装载）。

4. 选择同步源：写 ECAPSYNCINSEL.SEL 选外部 SYNCIN（如 EPWMxSYNCOUT），或写 ECCTL2.SWSYNC=1 软件强制。

5. 同步事件发生时 CTRPHS 装载入 TSCTR，实现相位对齐；写 ECCTL2.SYNCO_SEL 可选输出同步源（1h=CTR=PRD）。

### 4.5 场景五：中断配置

1. 先关全局中断、停计数器（ECCTL2.TSCTRSTOP=0）。

2. 写 ECCLR 清残留标志（CEVT1–4/CTROVF/CTR=PRD/CTR=CMP/INT，必要时含 MUNIT 错误位 [12:9]）。

3. 配置外设寄存器（模式/极性/预分频等，见前场景）。

4. 写 ECEINT 使能所需中断源（如 CEVT1=1、CTROVF=1、CTR_EQ_PRD=1，或 M1_EVT1=1 等）。

5. 启动计数器（TSCTRSTOP=1）、开全局中断。

6. ISR 中直接写 ECCLR 对应位（W1C）清除所服务事件标志（含 MUNIT 错误事件位 [12:9]）；清除后 o_ecap_intr 电平输出与 ECFLG.INT banner 自动回落，无需单独"清 INT"步骤；如需调试可写 ECFRC 强置事件（含 MUNIT 错误事件，已使能事件强置后电平与 banner 立即置高）。

### 4.6 仿真挂起（FREE_SOFT）配置

目标：在调试器仿真挂起（输入 i_emu_suspend 拉高）时控制 TSCTR 的停止/继续行为。

1. 写 ECCTL1.FREE_SOFT[15:14] 选择挂起行为：00=挂起时 TSCTR 立即停止；01=挂起后 TSCTR 继续运行直至等于 0 后停止；10 或 11=不受挂起影响（Run Free，持续运行）。

2. 挂起解除后，TSCTR 从当前值继续计数（Run Free 情况下挂起期间也持续计数）。

3. FREE_SOFT 在捕获与 APWM 两种模式下均有效，配合 i_emu_suspend 输入使用。

### 4.7 场景七：毛刺滤波与 256 路输入选择

目标：选择 256 路输入之一，并滤除输入信号上的短毛刺。

1. 写 ECCTL0.INPUTSEL[7:0] 选择输入通道（0h–FFh，对应 ECAPxINPUT[0]–[255]，通道数受 C_INPUT_NUM 裁剪）。

2. 写 ECCTL0.QUALPRD[15:12] 选择滤波宽度：0h=旁路；1h=滤除 ≤1 周期毛刺；…；Fh=滤除 ≤15 周期毛刺。

3. 注意启用滤波器后信号延迟 QUALPRD+1 个 SYSCLK：若信号还用于 MUNIT 边沿监测或脉宽/周期测量，软件须在 MIN/MAX 或 edata 中补偿该延迟。

4. 后续按场景一/二配置捕获。

### 4.8 场景八：DMA 触发配置

目标：配置 DMA 请求（req/ack 握手）触发 DMA 搬移捕获数据。

1. 捕获模式：写 ECCTL2.DMAEVTSEL[13:12]=00b/01b/10b/11b 选择 CEVT1/CEVT2/CEVT3/CEVT4 作为 DMA 触发源。

2. APWM 模式：写 DMAEVTSEL=00b 周期匹配、01b 比较匹配、10b 周期或比较、11b 禁用。

3. 配置外部 DMA 控制器：事件发生时 o_ecap_dma_req 拉高，DMA 控制器接受请求后回 i_ecap_dma_ack 高电平；本模块撤销 req，完成一次握手；每次握手搬运一个/一批捕获数据。

4. DMA 请求独立于中断使能（无需 ECEINT 置位）。

### 4.9 场景九：ADC SOC 触发配置

目标：配置 ECAP_SOC_EVT 启动 ADC 转换。

1. 捕获模式：写 ECCTL0.SOCEVTSEL[17:16]=00b/01b/10b/11b 选择 CEVT1/CEVT2/CEVT3/CEVT4 作为 SOC 触发源。

2. APWM 模式：写 SOCEVTSEL=00b 周期匹配、01b 比较匹配、10b 周期或比较、11b 禁用。

3. 配置 ADC 模块以 ECAP_SOC_EVT 为转换启动源；每次事件触发一次转换（或按 ADC 配置触发序列）。

### 4.10 场景十：MUNIT 脉宽/周期监测（含影子装载与调试）

目标：监测输入高脉宽是否落在 [MIN,MAX] 期望范围，越界产生中断；通过影子寄存器更新范围。

1. 配置 eCAP 为捕获模式（CAP_APWM=0）、绝对模式（CTRRST1–4=0）、连续模式（CONT_OSHT=0）、SYNCI_EN=0；至少启用 CAP1、CAP2（STOP_WRAP≥1）；CAP1/CAP2 极性配置为采集高脉宽所需的一升一降边沿（如 CAP1POL=0 上升沿、CAP2POL=1 下降沿）。

2. 写 MUNIT_1_MIN/MUNIT_1_MAX 设置期望范围（或先写 MIN_SHD/MAX_SHD，再用 SWSYNC 或同步事件装载）。

3. 写 MUNIT_1_CTL.MON_SEL=0（高脉宽）；DIS_EMAXERR 按需（0=越 MAX 立即报错、1=第二事件时报错）；DBG_RNG_EN 按需（1=记录观测范围）。

4. 写 MUNIT_1_CTL.EN=1 使能监测单元 1。

5. （可选）ePWM 耦合：写 MUNIT_COM_CTL.GLDSTRBSEL 选择全局 load strobe 用于影子装载；写 TRIPSEL 选择 trip 信号（高时自动禁用监测）。

6. 运行期更新范围：写 MUNIT_1_MIN_SHD/MAX_SHD，在同步事件或 GLDSTRB 时装载到活动寄存器；或写 MUNIT_1_SHD_CTL.SWSYNC=1 立即装载（需 SYNCI_EN=1）。

7. 越界事件：读 ECFLG[10]=M1_EVT2（>MAX）/ECFLG[9]=M1_EVT1（<MIN）；清标志写 ECCLR 对应位；若 ECEINT 使能则产生中断。

8. 调试：读 MUNIT_1_DBG_MIN/MAX 观测实际范围；翻转 DBG_RNG_EN 重新初始化。

### 4.11 场景十一：MUNIT 边沿监测

目标：监测上升沿是否出现在同步事件后的 [MIN,MAX] 时间窗内。

1. eCAP 计数器与 EPWM 同步（见场景四）；绝对模式；至少启用 CAP1；CAP1POL 配置为采集目标边沿（升沿=0）。

2. 写 MUNIT_1_MIN/MUNIT_1_MAX 定义时间窗（相对同步事件；不能跨同步边界；非零相位或启用毛刺滤波器时软件补偿 QUALPRD+1）。

3. 写 MUNIT_1_CTL.MON_SEL=4（监测上升沿）；EN=1。

4. 边沿出现在窗外 → ECFLG 置 M1_EVT1；两次同步事件间窗口未命中 → 置 M1_EVT2。

5. 清标志、使能中断同场景十步骤 7。

### 4.12 场景十二：ePWM 全局 load strobe / trip 耦合

目标：将 MUNIT 影子装载与 ePWM 全局 load strobe 同步，并用 trip 信号自动启停监测（安全联动）。

1. 将 ePWM 全局 load strobe 接入本模块 `gldstrb` 输入总线；将 trip 信号接入 `trip` 输入总线。

2. 写 MUNIT_COM_CTL.GLDSTRBSEL[14:8]=目标全局 load strobe 编号（1h–7Fh；0h=禁用）。

3. 写 MUNIT_COM_CTL.TRIPSEL[6:0]=目标 trip 信号编号（1h–7Fh；0h=禁用）。

4. 写 MUNIT_#_SHD_CTL.LOADMODE=1（在 EPWMx.GLDLCSTRB 事件时装载影子）；SYNCI_EN=1。

5. 运行时：GLDSTRB 到来时 MIN/MAX 影子装载到活动寄存器；TRIPSEL 选中信号为高时监测自动禁用、为低时自动启用。

6. 若需软件立即装载，写 MUNIT_#_SHD_CTL.SWSYNC=1（需 SYNCI_EN=1）。

## 寄存器

| Offset | Register | 31..0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | TSCTR | TSCTR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x04 | CTRPHS | CTRPHS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x08 | CAP1 | CAP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x0C | CAP2 | CAP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x10 | CAP3 | CAP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x14 | CAP4 | CAP4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x24 | ECCTL0 | RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOCEVTSEL[17:16] |  | QUALPRD[15:12] |  |  |  | RESERVED |  |  |  | INPUTSEL[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0x28 | ECCTL1 | RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREE_SOFT[15:14] |  | PRESCALE[13:9] |  |  |  |  | CAPLDEN | CTRRST4 | CAP4POL | CTRRST3 | CAP3POL | CTRRST2 | CAP2POL | CTRRST1 | CAP1POL |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x2C | ECCTL2 | RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MODCNTRSTS[15:14] |  | DMAEVTSEL[13:12] |  | CTRF_RST | APWMPOL | CAP_APWM | SWSYNC | SYNCO_SEL[7:6] |  | SYNCI_EN | TSCTRSTOP | REARM | STOP_WRAP[2:1] |  | CONT_OSHT |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0x30 | ECEINT | RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2_EVT2 | M2_EVT1 | M1_EVT2 | M1_EVT1 | RESERVED | CTR_EQ_CMP | CTR_EQ_PRD | CTROVF | CEVT4 | CEVT3 | CEVT2 | CEVT1 | RESERVED |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0x34 | ECFLG | RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2_EVT2 | M2_EVT1 | M1_EVT2 | M1_EVT1 | RESERVED | CTR_CMP | CTR_PRD | CTROVF | CEVT4 | CEVT3 | CEVT2 | CEVT1 | INT |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x38 | ECCLR | RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2_EVT2 | M2_EVT1 | M1_EVT2 | M1_EVT1 | RESERVED | CTR_CMP | CTR_PRD | CTROVF | CEVT4 | CEVT3 | CEVT2 | CEVT1 | INT |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x3C | ECFRC | RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2_EVT2 | M2_EVT1 | M1_EVT2 | M1_EVT1 | RESERVED | CTR_CMP | CTR_PRD | CTROVF | CEVT4 | CEVT3 | CEVT2 | CEVT1 | RESERVED |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0x40 | ECAPSYNCINSEL | RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEL[6:0] |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0x100 | MUNIT_COM_CTL | RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GLDSTRBSEL[14:8] |  |  |  |  |  |  | RESERVED | TRIPSEL[6:0] |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x140 | MUNIT_1_CTL | RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MON_SEL[11:8] |  |  |  | RESERVED |  |  |  |  | DIS_EMAXERR | DBG_RNG_EN | EN |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 0x144 | MUNIT_1_SHD_CTL | RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOADMODE | SWSYNC | SYNCI_EN |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 0x150 | MUNIT_1_MIN | MIN_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x154 | MUNIT_1_MAX | MAX_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x158 | MUNIT_1_MIN_SHD | MINVAL_SHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x15C | MUNIT_1_MAX_SHD | MAXVAL_SHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x160 | MUNIT_1_DBG_MIN | MIN_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0x164 | MUNIT_1_DBG_MAX | MAX_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x180 | MUNIT_2_CTL | RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MON_SEL[11:8] |  |  |  | RESERVED |  |  |  |  | DIS_EMAXERR | DBG_RNG_EN | EN |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 0x184 | MUNIT_2_SHD_CTL | RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOADMODE | SWSYNC | SYNCI_EN |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 0x190 | MUNIT_2_MIN | MIN_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x194 | MUNIT_2_MAX | MAX_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x198 | MUNIT_2_MIN_SHD | MINVAL_SHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x19C | MUNIT_2_MAX_SHD | MAXVAL_SHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x1A0 | MUNIT_2_DBG_MIN | MIN_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0x1A4 | MUNIT_2_DBG_MAX | MAX_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 时间戳计数器（TSCTR）

地址偏移：0x00

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSCTR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TSCTR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | TSCTR | 活动 32 位计数器，捕获时基；每 SYSCLK 递增 1，可由 CTRF_RST 复位，TSCTRSTOP 启停；CTRPHS 装载实现相位同步 |

### 计数器相位偏移值寄存器（CTRPHS）

地址偏移：0x04

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTRPHS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CTRPHS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | CTRPHS | 计数器相位值，SYNCI 事件或软件强制时装载入 TSCTR，用于相对其他 eCAP/EPWM 时基的相位超前/滞后对齐 |

### 捕获 1 寄存器（APWM 活动周期）（CAP1）

地址偏移：0x08

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CAP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | CAP1 | 捕获模式下锁存 TSCTR 时间戳（捕获事件 LD1 选通）；APWM 模式下为活动周期寄存器，可软件写；也可由 APRD 影子（CAP3）装载 |

### 捕获 2 寄存器（APWM 活动比较）（CAP2）

地址偏移：0x0C

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CAP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | CAP2 | 捕获模式下锁存 TSCTR 时间戳（LD2）；APWM 模式下为活动比较寄存器，可软件写；也可由 ACMP 影子（CAP4）装载 |

### 捕获 3 寄存器（APRD 影子周期）（CAP3）

地址偏移：0x10

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CAP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | CAP3 | 捕获模式下为时间戳捕获寄存器（LD3）；APWM 模式下为周期影子寄存器（APRD），写此寄存器更新 PWM 周期（影子模式，CTR=PRD 时装载 CAP1） |

### 捕获 4 寄存器（ACMP 影子比较）（CAP4）

地址偏移：0x14

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CAP4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | CAP4 | 捕获模式下为时间戳捕获寄存器（LD4）；APWM 模式下为比较影子寄存器（ACMP），写此寄存器更新 PWM 比较值（影子模式，CTR=PRD 时装载 CAP2） |

### 捕获控制寄存器 0（ECCTL0）

地址偏移：0x24

复位值：0x000000FF

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOCEVTSEL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rw |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| QUALPRD |  |  |  | RESERVED |  |  |  | INPUTSEL |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  | rw |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:18 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 17:16 | SOCEVTSEL | ADC SOC 事件源选择 捕获模式：00=CEVT1；01=CEVT2；10=CEVT3；11=CEVT4 APWM 模式：00=周期匹配；01=比较匹配；10=周期或比较匹配；11=禁用 |
| 15:12 | QUALPRD | 毛刺滤波器周期：0h=旁路（复位）；1h=滤除 ≤1 周期毛刺；2h=滤除 ≤2 周期；…；Fh=滤除 ≤15 周期；启用后信号延迟 QUALPRD+1 个 SYSCLK |
| 11:8 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 7:0 | INPUTSEL | 捕获输入源选择位（8 位）：0=ECAPxINPUT[0]，1=ECAPxINPUT[1]，…，255=ECAPxINPUT[255]（复位 FFh；通道数随 C_INPUT_NUM 裁剪） |

### 捕获控制寄存器 1（ECCTL1）

地址偏移：0x28

复位值：0x0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| FREE_SOFT |  | PRESCALE |  |  |  |  | CAPLDEN | CTRRST4 | CAP4POL | CTRRST3 | CAP3POL | CTRRST2 | CAP2POL | CTRRST1 | CAP1POL |
| rw |  | rw |  |  |  |  | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:16 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 15:14 | FREE_SOFT | 仿真挂起控制（配合 i_emu_suspend）：00=仿真挂起时 TSCTR 立即停止；01=仿真挂起后 TSCTR 继续运行直至等于 0 后停止；10/11=不受仿真挂起影响（Run Free） |
| 13:9 | PRESCALE | 事件滤波器预分频：0h=/1（旁路）；1h=/2；2h=/4；3h=/6；4h=/8；5h=/10；…；1Eh=/60；1Fh=/62 |
| 8 | CAPLDEN | 捕获事件时 CAP1–4 装载使能（0=禁止装载，1=允许装载；不清除 CEVTn 事件产生） |
| 7 | CTRRST4 | 捕获事件 4 后复位计数器（0=不复位/绝对，1=捕获后复位/Delta） |
| 6 | CAP4POL | 捕获事件 4 极性（0=上升沿，1=下降沿） |
| 5 | CTRRST3 | 捕获事件 3 后复位计数器（0=不复位，1=复位） |
| 4 | CAP3POL | 捕获事件 3 极性（0=上升沿，1=下降沿） |
| 3 | CTRRST2 | 捕获事件 2 后复位计数器（0=不复位，1=复位） |
| 2 | CAP2POL | 捕获事件 2 极性（0=上升沿，1=下降沿） |
| 1 | CTRRST1 | 捕获事件 1 后复位计数器（0=不复位，1=复位） |
| 0 | CAP1POL | 捕获事件 1 极性（0=上升沿，1=下降沿） |

### 捕获控制寄存器 2（ECCTL2）

地址偏移：0x2C

复位值：0x0006

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MODCNTRSTS |  | DMAEVTSEL |  | CTRF_RST | APWMPOL | CAP_APWM | SWSYNC | SYNCO_SEL |  | SYNCI_EN | TSCTRSTOP | REARM | STOP_WRAP |  | CONT_OSHT |
| r |  | rw |  | rc_w1 | rw | rw | rs | rw |  | rw | rw | rs | rw |  | rw |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:16 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 15:14 | MODCNTRSTS | 模计数器状态（只读）：00b=下一事件装载 CAP1；01b=CAP2；10b=CAP3；11b=CAP4 |
| 13:12 | DMAEVTSEL | DMA 事件源选择 捕获模式：00=CEVT1；01=CEVT2；10=CEVT3；11=CEVT4 APWM 模式：00=周期匹配；01=比较匹配；10=周期或比较匹配；11=禁用 |
| 11 | CTRF_RST | 复位位（写 1 清 0，读回 0）：1=复位事件滤波器、计数器、Mod4 及 CEVT[1..4]、CTROVF 标志（不影响 MUNIT 错误标志） |
| 10 | APWMPOL | APWM 输出极性（仅 APWM 模式）：0=活动高（比较值定义高电平时间）；1=活动低（比较值定义低电平时间） |
| 9 | CAP_APWM | CAP/APWM 模式选择：0=捕获模式；1=APWM 模式 |
| 8 | SWSYNC | 软件同步（写 1 置位，读回 0）：1=强制本模块及下游模块 TSCTR 相位装载；APWM 下同步脉冲也可来自 CTR=PRD |
| 7:6 | SYNCO_SEL | 同步输出选择：0h=输出 SWSYNC；1h=CTR=PRD 事件（仅 APWM 有意义）；2h/3h=禁用同步输出 |
| 5 | SYNCI_EN | TSCTR 同步装载使能：0=禁用（SYNCI/软件同步不装载 CTRPHS）；1=使能 |
| 4 | TSCTRSTOP | 时基启停：0=停止计数；1=自由运行 |
| 3 | REARM | 再武装（写 1 置位，读回 0）：1=清零 Mod4、解冻 Mod4、允许 CAP1–4 装载（需 CAPLDEN 置位） |
| 2:1 | STOP_WRAP | 单发停止值（复位 3h）：1=1 个事件后停止；2=2 个；3=4 个（Mod4 回绕语义）；连续模式忽略 |
| 0 | CONT_OSHT | 连续/单发：0=连续模式（环形缓冲）；1=单发模式（STOP_WRAP 冻结） |

### 中断使能寄存器（ECEINT）

地址偏移：0x30

复位值：0x0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED |  |  | M2_EVT2 | M2_EVT1 | M1_EVT2 | M1_EVT1 | RESERVED | CTR_EQ_CMP | CTR_EQ_PRD | CTROVF | CEVT4 | CEVT3 | CEVT2 | CEVT1 | RESERVED |
|  |  |  | rw | rw | rw | rw |  | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:13 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 12 | M2_EVT2 | 监测单元 2 错误事件 2 中断使能：0=禁用；1=使能 |
| 11 | M2_EVT1 | 监测单元 2 错误事件 1 中断使能：0=禁用；1=使能 |
| 10 | M1_EVT2 | 监测单元 1 错误事件 2 中断使能：0=禁用；1=使能 |
| 9 | M1_EVT1 | 监测单元 1 错误事件 1 中断使能：0=禁用；1=使能 |
| 8 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 7 | CTR_EQ_CMP | 计数器等于比较中断使能：0=禁用；1=使能 |
| 6 | CTR_EQ_PRD | 计数器等于周期中断使能：0=禁用；1=使能 |
| 5 | CTROVF | 计数器溢出中断使能：0=禁用；1=使能 |
| 4 | CEVT4 | 捕获事件 4 中断使能：0=禁用；1=使能 |
| 3 | CEVT3 | 捕获事件 3 中断使能：0=禁用；1=使能 |
| 2 | CEVT2 | 捕获事件 2 中断使能：0=禁用；1=使能 |
| 1 | CEVT1 | 捕获事件 1 中断使能：0=禁用；1=使能 |
| 0 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |

### 中断标志寄存器（ECFLG）

地址偏移：0x34

复位值：0x0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED |  |  | M2_EVT2 | M2_EVT1 | M1_EVT2 | M1_EVT1 | RESERVED | CTR_CMP | CTR_PRD | CTROVF | CEVT4 | CEVT3 | CEVT2 | CEVT1 | INT |
|  |  |  | r | r | r | r |  | r | r | r | r | r | r | r | r |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:13 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 12 | M2_EVT2 | 监测单元 2 错误事件 2 标志：1=已产生错误事件 2 |
| 11 | M2_EVT1 | 监测单元 2 错误事件 1 标志：1=已产生错误事件 1 |
| 10 | M1_EVT2 | 监测单元 1 错误事件 2 标志：1=已产生错误事件 2 |
| 9 | M1_EVT1 | 监测单元 1 错误事件 1 标志：1=已产生错误事件 1 |
| 8 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 7 | CTR_CMP | 比较相等状态标志（仅 APWM 模式）：1=TSCTR 达到比较值（ACMP） |
| 6 | CTR_PRD | 周期相等状态标志（仅 APWM 模式）：1=TSCTR 达到周期值（APRD）并被复位 |
| 5 | CTROVF | 计数器溢出状态标志（CAP/APWM 均有效）：1=TSCTR 从 FFFFFFFF 翻转为 00000000 |
| 4 | CEVT4 | 捕获事件 4 状态标志（仅 CAP 模式）：1=第 4 事件发生在 ECAPx 引脚 |
| 3 | CEVT3 | 捕获事件 3 状态标志（仅 CAP 模式） |
| 2 | CEVT2 | 捕获事件 2 状态标志（仅 CAP 模式） |
| 1 | CEVT1 | 捕获事件 1 状态标志（仅 CAP 模式） |
| 0 | INT | 中断 pending banner（方案 A，派生状态）：1=存在使能且未清除的事件标志（与 o_ecap_intr 电平输出同源）；随事件清除自动回落，无独立清位语义 |

### 中断清除寄存器（ECCLR）

地址偏移：0x38

复位值：0x0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED |  |  | M2_EVT2 | M2_EVT1 | M1_EVT2 | M1_EVT1 | RESERVED | CTR_CMP | CTR_PRD | CTROVF | CEVT4 | CEVT3 | CEVT2 | CEVT1 | INT |
|  |  |  | rc_w1 | rc_w1 | rc_w1 | rc_w1 |  | rc_w1 | rc_w1 | rc_w1 | rc_w1 | rc_w1 | rc_w1 | rc_w1 | rc_w1 |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:13 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 12 | M2_EVT2 | 监测单元 2 错误事件 2 标志清除：写 1 清 ECFLG[12] |
| 11 | M2_EVT1 | 监测单元 2 错误事件 1 标志清除：写 1 清 ECFLG[11] |
| 10 | M1_EVT2 | 监测单元 1 错误事件 2 标志清除：写 1 清 ECFLG[10] |
| 9 | M1_EVT1 | 监测单元 1 错误事件 1 标志清除：写 1 清 ECFLG[9] |
| 8 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 7 | CTR_CMP | 比较相等状态清除（写 1 清 CTR=CMP 标志，读回 0） |
| 6 | CTR_PRD | 周期相等状态清除（写 1 清 CTR=PRD 标志） |
| 5 | CTROVF | 计数器溢出状态清除（写 1 清 CTROVF 标志） |
| 4 | CEVT4 | 捕获事件 4 状态清除（写 1 清 CEVT4 标志） |
| 3 | CEVT3 | 捕获事件 3 状态清除（写 1 清 CEVT3 标志） |
| 2 | CEVT2 | 捕获事件 2 状态清除（写 1 清 CEVT2 标志） |
| 1 | CEVT1 | 捕获事件 1 状态清除（写 1 清 CEVT1 标志） |
| 0 | INT | 中断 banner 清除（写 1 清 INT banner；banner 为派生状态，清除所服务事件后自动回落，本位的写 1 为兼容性保留操作，读回 0） |

### 中断强置寄存器（ECFRC）

地址偏移：0x3C

复位值：0x0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED |  |  | M2_EVT2 | M2_EVT1 | M1_EVT2 | M1_EVT1 | RESERVED | CTR_CMP | CTR_PRD | CTROVF | CEVT4 | CEVT3 | CEVT2 | CEVT1 | RESERVED |
|  |  |  | rs | rs | rs | rs |  | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:13 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 12 | M2_EVT2 | 监测单元 2 错误事件 2 标志强置：写 1 置 ECFLG[12]，用于测试 |
| 11 | M2_EVT1 | 监测单元 2 错误事件 1 标志强置：写 1 置 ECFLG[11] |
| 10 | M1_EVT2 | 监测单元 1 错误事件 2 标志强置：写 1 置 ECFLG[10] |
| 9 | M1_EVT1 | 监测单元 1 错误事件 1 标志强置：写 1 置 ECFLG[9] |
| 8 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 7 | CTR_CMP | 比较相等状态强置（写 1 置 CTR=CMP 标志，用于测试） |
| 6 | CTR_PRD | 周期相等状态强置（写 1 置 CTR=PRD 标志） |
| 5 | CTROVF | 计数器溢出状态强置（写 1 置 CTROVF 标志） |
| 4 | CEVT4 | 捕获事件 4 状态强置（写 1 置 CEVT4 标志） |
| 3 | CEVT3 | 捕获事件 3 状态强置（写 1 置 CEVT3 标志） |
| 2 | CEVT2 | 捕获事件 2 状态强置（写 1 置 CEVT2 标志） |
| 1 | CEVT1 | 捕获事件 1 状态强置（写 1 置 CEVT1 标志） |
| 0 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |

### 同步源选择寄存器（ECAPSYNCINSEL）

地址偏移：0x40

复位值：0x00000001

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  | SEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | rw |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:7 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 6:0 | SEL | SYNCIN 源选择（7 位）：0h=禁用；1h=EPWM1SYNCOUT；2h=EPWM2SYNCOUT；3h=EPWM3SYNCOUT；4h=EPWM4SYNCOUT；5h=EPWM5SYNCOUT；6h=EPWM6SYNCOUT；7h=EPWM7SYNCOUT；8h–10h=保留；11h=ECAP1SYNCOUT；12h=ECAP2SYNCOUT；13h–17h=保留；18h=INPUTXBAROUT5；19h=INPUTXBAROUT6；1Ah–1Fh=保留；20h–7Fh=按 SOC 规格 |

### 监测单元公共控制寄存器（MUNIT_COM_CTL）

地址偏移：0x100

复位值：0x0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | GLDSTRBSEL |  |  |  |  |  |  | RESERVED | TRIPSEL |  |  |  |  |  |  |
|  | rw |  |  |  |  |  |  |  | rw |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:15 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 14:8 | GLDSTRBSEL | 全局 load strobe 选择：0h=禁用（SOC 层 tieoff）；1h–7Fh=选择 SOC 层全局 load strobe（含 ePWM 全局 load strobe）作为 MUNIT 影子到活动装载触发 |
| 7 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 6:0 | TRIPSEL | trip 信号选择：0h=禁用（trip 不影响信号监测，SOC 层 tieoff）；1h–7Fh=选中信号为高时自动禁用信号监测、为低时启用 |

### 监测单元 1 控制寄存器（MUNIT_1_CTL）

地址偏移：0x140

复位值：0x0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED |  |  |  | MON_SEL |  |  |  | RESERVED |  |  |  |  | DIS_EMAXERR | DBG_RNG_EN | EN |
|  |  |  |  | rw |  |  |  |  |  |  |  |  | rw | rw | rw |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:12 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 11:8 | MON_SEL | 监测类型选择：0=高脉宽；1=低脉宽；2=升-升周期；3=降-降周期；4=监测上升沿；5=监测下降沿；6–15=保留（行为同高脉宽） |
| 7:3 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 2 | DIS_EMAXERR | 禁止提前 MAX 错误：0=脉宽一旦大于 MAX 立即产生 MAX 错误；1=第二个事件出现后再产生 MAX 错误 |
| 1 | DBG_RNG_EN | 调试范围使能：0=禁用；1=记录观测范围到 DBG_MIN/MAX；翻转该位重新初始化两个 DEBUG_RANGE 寄存器 |
| 0 | EN | 监测单元 1 使能：0=禁用；1=使能 |

### 监测单元 1 影子控制寄存器（MUNIT_1_SHD_CTL）

地址偏移：0x144

复位值：0x0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOADMODE | SWSYNC | SYNCI_EN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rw | rs | rw |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:3 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 2 | LOADMODE | 装载模式：0=下一个同步事件时把 MIN/MAX 影子装载到活动寄存器；1=在 EPWMx.GLDLCSTRB 事件时装载 |
| 1 | SWSYNC | 软件同步装载（写 1 置位，读回 0）：若 SYNCI_EN 置位，立即把 MIN/MAX 影子值拷贝到活动寄存器 |
| 0 | SYNCI_EN | 影子使能：0=禁用；1=启用 |

### 监测单元 1 最小值寄存器（MUNIT_1_MIN）

地址偏移：0x150

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIN_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MIN_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | MIN_VALUE | 监测单元 1 期望最小值（活动寄存器）：测量值小于该值产生 M1_EVT1；可由影子寄存器（MIN_SHD）在同步事件/全局 load strobe 时装载 |

### 监测单元 1 最大值寄存器（MUNIT_1_MAX）

地址偏移：0x154

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MAX_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | MAX_VALUE | 监测单元 1 期望最大值（活动寄存器）：测量值大于该值产生 M1_EVT2；可由影子寄存器（MAX_SHD）在同步事件/全局 load strobe 时装载 |

### 监测单元 1 最小值影子寄存器（MUNIT_1_MIN_SHD）

地址偏移：0x158

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINVAL_SHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MINVAL_SHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | MINVAL_SHD | 监测单元 1 最小值影子：在同步事件或全局 load strobe 时装载到活动寄存器（MUNIT_1_MIN） |

### 监测单元 1 最大值影子寄存器（MUNIT_1_MAX_SHD）

地址偏移：0x15C

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAXVAL_SHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MAXVAL_SHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | MAXVAL_SHD | 监测单元 1 最大值影子：在同步事件或全局 load strobe 时装载到活动寄存器（MUNIT_1_MAX） |

### 监测单元 1 调试范围最小值寄存器（MUNIT_1_DBG_MIN）

地址偏移：0x160

复位值：0xFFFFFFFF

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIN_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MIN_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | MIN_VALUE | 监测单元 1 观测最小值（只读，复位 FFFFFFFFh）：MUNIT_1_CTL.DBG_RNG_EN=1 时记录实际观测到的测量最小值；翻转 DBG_RNG_EN 重新初始化 |

### 监测单元 1 调试范围最大值寄存器（MUNIT_1_DBG_MAX）

地址偏移：0x164

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MAX_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | MAX_VALUE | 监测单元 1 观测最大值（只读，复位 0h）：MUNIT_1_CTL.DBG_RNG_EN=1 时记录实际观测到的测量最大值；翻转 DBG_RNG_EN 重新初始化 |

### 监测单元 2 控制寄存器（MUNIT_2_CTL）

地址偏移：0x180

复位值：0x0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED |  |  |  | MON_SEL |  |  |  | RESERVED |  |  |  |  | DIS_EMAXERR | DBG_RNG_EN | EN |
|  |  |  |  | rw |  |  |  |  |  |  |  |  | rw | rw | rw |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:12 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 11:8 | MON_SEL | 监测类型选择（同 MUNIT_1_CTL）：0=高脉宽；1=低脉宽；2=升-升周期；3=降-降周期；4=监测上升沿；5=监测下降沿；6–15=保留 |
| 7:3 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 2 | DIS_EMAXERR | 禁止提前 MAX 错误（同 MUNIT_1_CTL）：0=脉宽一旦大于 MAX 立即报错；1=第二个事件出现后再报错 |
| 1 | DBG_RNG_EN | 调试范围使能（同 MUNIT_1_CTL）：0=禁用；1=记录观测范围到 MUNIT_2_DBG_MIN/MAX；翻转重新初始化 |
| 0 | EN | 监测单元 2 使能：0=禁用；1=使能 |

### 监测单元 2 影子控制寄存器（MUNIT_2_SHD_CTL）

地址偏移：0x184

复位值：0x0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOADMODE | SWSYNC | SYNCI_EN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rw | rs | rw |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:3 | RESERVED | 保留，必须保持复位值 |
| 2 | LOADMODE | 装载模式（同 MUNIT_1_SHD_CTL）：0=下一个同步事件时装载；1=在 EPWMx.GLDLCSTRB 事件时装载 |
| 1 | SWSYNC | 软件同步装载（写 1 置位，读回 0）：若 SYNCI_EN 置位，立即把 MIN/MAX 影子值拷贝到活动寄存器 |
| 0 | SYNCI_EN | 影子使能：0=禁用；1=启用 |

### 监测单元 2 最小值寄存器（MUNIT_2_MIN）

地址偏移：0x190

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIN_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MIN_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | MIN_VALUE | 监测单元 2 期望最小值（活动寄存器）：测量值小于该值产生 M2_EVT1；可由 MIN_SHD 在同步事件/全局 load strobe 时装载 |

### 监测单元 2 最大值寄存器（MUNIT_2_MAX）

地址偏移：0x194

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MAX_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | MAX_VALUE | 监测单元 2 期望最大值（活动寄存器）：测量值大于该值产生 M2_EVT2；可由 MAX_SHD 在同步事件/全局 load strobe 时装载 |

### 监测单元 2 最小值影子寄存器（MUNIT_2_MIN_SHD）

地址偏移：0x198

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINVAL_SHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MINVAL_SHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | MINVAL_SHD | 监测单元 2 最小值影子：在同步事件或全局 load strobe 时装载到活动寄存器（MUNIT_2_MIN） |

### 监测单元 2 最大值影子寄存器（MUNIT_2_MAX_SHD）

地址偏移：0x19C

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAXVAL_SHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MAXVAL_SHD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | MAXVAL_SHD | 监测单元 2 最大值影子：在同步事件或全局 load strobe 时装载到活动寄存器（MUNIT_2_MAX） |

### 监测单元 2 调试范围最小值寄存器（MUNIT_2_DBG_MIN）

地址偏移：0x1A0

复位值：0xFFFFFFFF

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIN_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MIN_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | MIN_VALUE | 监测单元 2 观测最小值（只读，复位 FFFFFFFFh）：MUNIT_2_CTL.DBG_RNG_EN=1 时记录实际观测到的测量最小值；翻转 DBG_RNG_EN 重新初始化 |

### 监测单元 2 调试范围最大值寄存器（MUNIT_2_DBG_MAX）

地址偏移：0x1A4

复位值：0x00000000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MAX_VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 31:0 | MAX_VALUE | 监测单元 2 观测最大值（只读，复位 0h）：MUNIT_2_CTL.DBG_RNG_EN=1 时记录实际观测到的测量最大值；翻转 DBG_RNG_EN 重新初始化 |